| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内明装喇叭 | GEBOSS | BM-206 | 额定功率：6W-10W；输入电压：70V-100V；灵敏度：92dB(1m,1w)；频率响应：150Hz-15000Hz；尺寸(毫米)：275*185*120mm；开孔尺寸：明装；材料：HIPS；重量：1.4Kg | 只 | 20 |
| 2 | 定压功放 | GEBOSS | Banli-2360M | 混合放大器具备信号输入输出功能等 2路话筒输入,3路AUX输入;1路AUX输出 额定输出功率:360W(70V/100V/4Ω-16Ω) | 台 | 1 |
| 3 | 专业调音台 | Soundcraft | EPM8 | 用比例点亮LED方法监视多点信号通道的工作情况（话筒前和话筒后、EQ后和推子后） 精细、超线性的GB30话筒前置放大器 为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源 为外部信号提供专业的插入点 8路单声道输入和2个立体声输入 2路辅助发送，全部可用开关切换到推子前或推子后 内部电源供电 频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB 总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu （信源内阻150Ω）。 电源消耗：小于20w | 台 | 1 |
| 4 | 麦克风 | GEBOSS | MC-200 | 阻抗：600Ω；灵敏度：-65±2dB；频率响应：50Hz-15KHz；尺寸(毫米)：130*148*450；供电方式：DC12V；重量：0.6±0.2Kg | 只 | 1 |
| 5 | DVD | 先锋 | DV-2042K |  | 台 | 1 |
| 6 | 电源管理器 | C-CARTO | Q8 | 8路液晶电压表显示万用插座电源时序器/8路液晶电压表显示万用插座电源管理器 额定输入/输出电压：交流110V~240V,50Hz/60Hz 继电器最大输出电流：AC250V/30A，万能插座最大输出电流：AC250V/10A 单路额定输出功率最大极限2200W，安全输出总功率实际5000-7000W 可控制电源8位全球通用万用插座输出,液晶电压表显示输入/输出电压指示，全打开模式,1路BNC座输出12V/400mA外接DJ灯 每路动作顺序开启/关闭延时间隔时间：1秒 主电源线3*6平方电缆线，内部双面板2安铜大电流电路板导电 主机尺寸 宽：480mm 深：165mm 高：44mm(1U) 外包装尺寸 宽：510mm 深：280mm 高：100mm | 台 | 1 |
| 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专业音响线 | — | — | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 8 | 线管 | — | — |  | 米 | 400 |
| 9 | 专业机柜 | 海力展 | — |  | 幅 | 1 |
| 注：本套设备只适用于所有教室播放同一种音乐。 |  |  |  |  |  |  |