四川音乐学院老校区户外P6全彩LED显示屏详细参数

本招标项目为：四川音乐学院老校区户外P6 全彩LED显示屏工程，其中包括设计、安装、调试、培训等。

P6全彩LED显示屏规格及技术参数

显示屏总面积：7.5平方米     像素密度： 27777点/㎡

像素配比：  1R1G1B

| 发光管 | 视角 | 中心波长 | 管芯厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红 色 | 110°/110° | 625-630 | 台湾晶元 |
| 纯 绿 | 110°/110° | 520-525 | 台湾晶元 |
| 纯 蓝 | 110°/110° | 465-470 | 台湾晶元 |
| 1、像素管单元板 | 物理点间距： 6mm 物理像素： 27777点/m2 发光点构成及颜色： 1R1G1B 控制方式：与计算机同步显示 扫描方式： 1/16扫描 单元板分辨率： 32*32 单元板尺寸： 192 ㎜（长） * 192㎜（宽） |  |  |
| 2、显示屏整屏 | 屏体显示净面积：4.224 m * 1.728m ＝ 7.3 ㎡ 最小视距：≥ 6M 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ |  |  |
|  | 工 作： -40℃ ～ +65℃ 相对湿度：10%～90%RH |  |  |
| 3、供电 | 屏体供电： AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制） 平均功耗：≤ 300W/m2 平均最大功耗：≤ 800W/m2 整屏平均功耗：≤ 2.2 KW 整屏最大功耗：≤ 5.6 KW |  |  |
| 4、控制系统 | 控制方式： VGA 同步映像 显 卡： PCI-E DVI 显卡 发送卡/接收卡：灵星雨8021系列主控系统，千兆技术，支持10位颜色显示，64K灰度内任意设定，256级亮度自动调节，程序在线升级支持16位以内的任意扫描方式；支持模块宽度为64以内的任意数；突破传统观念无拨码开关，超长传输距离，拥有智能连接和监控功能；具有双倍超大带载面积，双网线热备份功能，多屏同步及组合功能；并且有特殊的公司图标显示，异型分割显示，支持容余点插入及带PWM的驱动和逐点、逐卡、逐箱校正的功能，并支持硬件逐点的校正及检测功能。系统配置优良，功能强大，安全可靠。 |  |  |
| 5、主要技术参数 | 亮度：每平方亮度≥ 7500 cd/㎡ 视角： 110 °/ 110 ° 灰度等级：8 bits视频源输入，内部提升到16bit 16384级，校正后4096级输出 色彩处理深度：红、绿、兰各16 bit，同屏显示16.7M色 图像更新速度：≥ 60 HZ 屏幕刷新速率： 360 HZ 亮度: 软件100级可调，光感器8级自动调整(可选) 视频输入方式：DVI（HDMI/Video/S-video/分量/SDI须选用视频处理器）控制系统采用： 计算机 + DVI显卡 ＋ 发送卡 + 接收卡 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类网线130m，多模光纤：500米，单模光纤5公里 平均无故障时间：≥6000小时 屏幕寿命：≥10万小时 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源负荷：5V/40A 计算机显示模式：1280×1024 60Hz /1024×768 60Hz 失控点：≤万分之一. |
| 6、防护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |  |  |

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

二、投标文件的组成

1、投标函。

2、系统工程清单报价及方案。

3、投标单位的企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、授权书。

4、本投标文件一式二份（一正一副）。

- 投标函

四川音乐学院  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了四川音乐学院老校区户外P6 全彩LED显示屏工程招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以       的投标报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包四川音乐学院老校区户外P6全彩 LED显示屏工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格   。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

2、工程清单报价及方案

3、投标单位的营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件及授权书