舒尔BLX288/PG58技术规格

话筒

音频输入电平

增益位置 0dB -20 dBV 最大值

增益位置 -10dB -10 dBV 最大值

增益调节范围：10 dB

射频发射机输出：10 mW, 典型(根据地区不同有所差别)

外观尺寸：224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)

重量：218 克 (7.7 oz.) (无电池)

外壳：ABS 铸模

电源要求：2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池

电池使用时间：最大 14 小时 (碱性电池)

双通道接收机

输出阻抗

XLR接口：200 Ω

6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω

音频输出电平

参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调

XLR接口：–27 dBV（连接至100 kΩ负载）

6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）

射频灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）

镜频抑制：>50 dB（典型值）

尺寸：40 mm X 388 mm X 116 mm（高 x 宽 x 深）

重量：429磅（15.1盎司）

外壳：模塑ABS

电源要求：12–15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）