MX418D/C主要参数

较宽的动态范围和频率响应可以在整个音频频谱准确再现声音
可互换式麦克风头为每种应用提供了合适的拾音模式
不带变压器的平衡输出，可以在长距离电缆传输时提高对噪声的抗扰度
减震架可以隔离来自表面振动的超过 20 dB 的噪声
锁定法兰支架可以将麦克风永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌上
扣合式泡沫防风罩
可编程的 On/Off 开关和 On/Off LED 指示灯 
全新的更明亮的 LED 提高了在强烈照明环境下的可见性 
提供的螺纹法兰支架可以将麦克风永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌上

频率响应：50 ～ 17000 Hz
输出阻抗：有效阻抗为 180 Ω（EIA 额定为 150Ω）
灵敏度：-35.0 dBV/Pa (17.8 mV)；0 增益时，所有值为 -12 dB；1 Pa = 94 dB 声压级
最大声压级（1 kHz，1% 总谐波失真，1 KΩ负载）：124.2 dB； 0 增益时，所有值均为 +6 dB
等效输出噪声：28.0 dB 声压级
信噪比（参考 94 dB 声压级）：66.0 dB
 1 KΩ负载时的动态范围：96.2 dB；0 增益时为 100 dB
共模抑制：最小为 45.0 dB
前置放大器输出限幅电平（1% 总谐波失真）：-6.0 dBV (.5 V)； 0 增益时为 -12 dBV。
电源要求  ：11 至 52 Vdc，幻象，2.0 mA
环境要求
使用温度范围：-18 至 57 摄氏度（0 至 135 华氏度）
相对湿度：0 至 95%