话筒参数（数量：2支）

拾音方式：超心型/叶型

频率响应：40-20,000 Hz

灵敏度(自由场，无负载，1kHz条件下)：25 mV/Pa ± 1 dB

标准抗阻：25 欧姆

最小端接阻抗：800 欧姆

等效噪音级

A加权：13 dB

CCIR加权(CCIR 468-3)：24 dB

最大声压级：1kHz条件下130 dB

电源：48 ± 4 V Phantom

电源电流：2 mA

电容话筒参数（数量4支）

声音操作原理：压力梯度传感器

指向性：心型

频率范围：20Hz-20KHz

灵敏度：15mV/Pa

输出阻抗：50ohms

负载阻抗：1000ohms

灵敏度（CCIR 468-3）：25dB

灵敏度（DIN/IEC 651）：16dB-A

信噪比（CCIR 468-3）：69dB

信噪比（DIN/IEC 651）：78dB

最大声压级（THD等于0.5%）：138dB

最大输出电压：10dBu

麦克风传感器动态范围：

DIN/IEC 651 ：122dB

供应电压：48+4V

电流：2.3mA

麦克风连接电源：XLF 3F

Structure Sensor 3D规格参数（数量：1台）

范围：40 ~ 350厘米

精度：测量距离的1%（典型的）

图像：VGA（640*480）/QVGA（320*240）

速率：30/60 fp/s

续航：4小时左右，1000小时超长待机

照度：红外结构光投影、统一的红外LED

视野：水平（58度），垂直（45度

应用软件Skanect Pro特点（数量：1套）

支持扫描的模型面30万面以上。

支持本地运算。

支持更多的文件格式,支持ply, obj, stl, vrml

支持水密性检测以及平滑过渡处理

精简面数处理

支持扫描对象（如人像、物品、空间、房间）的空间大小设置

Ipad Air 2参数（数量：1台）

操作系统  iOS 8

处理器型号  苹果 A8X

处理器核心  三核心

系统内存  2GB

存储容量  16GB

屏幕尺寸  9.7英寸

屏幕分辨率  2048x1536

WiFi功能  支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）

蓝牙功能  支持，蓝牙4.0模块

摄像头  双摄像头（前置：120万像素，后置：800万像素）

音频接口  3.5mm耳机接口

电池类型  聚合物锂电池

续航时间  10小时左右

内置感应  加速感应器，环境光线感应，指纹识别传感器，三轴陀螺仪，气压计